Auftraggeber:	gibb

Betreuer:	Burri Matthias

Autor:	David Jäggli, Nils Jäggi

Datum:	11.11.2020

Der Auftrag dieses Projektes ist es einen Fidget-Spinner zu realisieren, der mit dem PoV-Prinzip (Persistance of Vision) einen Text/Symbole anzeigen kann.

BüP

Hot-Board

Probelauf IPA

Inhalt

1	Einleitung	2

1.1	Zusammenfassung	2

2	Hauptteil	3

2.1	Einleitung	3

2.2	Realisierung der Hardware	4

2.2.1	PIC-Mikrocontroller	4

2.2.2	Hall-Sensor	4

2.2.3	Speisung	5

2.2.4	LED Ausgabe	5

2.2.5	ICSP- Schnittstelle und Taster	6

2.2.6	Mechanische Architektur	7

2.3	Software	8

2.3.1	Hauptsoftware	8

3	Schlussteil	9

3.1	Fazit	9

3.2	Probleme	9

3.3	Vergleich mit Pflichtenheft	9

3.4	Quellenverzeichnis	10

Anhang

A	Anhang	11

A.1	Gesamtschema	11

A.2	Blockschaltbild	12

A.3	Pflichtenheft	13

A.4	Bestückungsplan und Stückliste	14

A.5	Bedienungsanleitung	16

A.6	Zustandsdiagramm Hauptsoftware	17

A.7	Zeitplan	18

# Einleitung

# Hauptteil

## Blockschaltbild Hardware

Die Hardware beinhaltet die 12 Taster und einen Mikrocontroller, welcher die Tastenanschläge in einen von der Software interpretierbaren Command umwandelt. Dafür wurde ein STM32L412KB verwendet. Dieser bringt bereits ein Protokoll zur Kommunikation über Virtual-COM-Port mit sich.

## Schema

### Taster

Als Taster werden Mechanische von der Marke «Cherry-MX» verwendet. Dies sind auf dem Tastaturen-Markt weit verbreitet und werden in oft eingesetzt. In diesem Fall werden sie direkt an einen GPIO des Mikrocontrollers angeschlossen und per Pull-Down abgeschlossen, was für einen Definierten Zustand sorgt.

### USB-Interface

Die Ausgewerteten Daten werden vom Mikrocontroller über die Serielle Schnittstelle an einen Computer gesendet. Als Anschluss wurde eine USB-TypeC Buchse verwendet.

IC3 dient als Schutz gegen Überspannung auf den Datenleitungen.

### Spannungsregler

Mithilfe eines LDO-Spannungsreglers werden die 5V der USB-Schnittstelle auf 3.3V geregelt. Diese tiefere Spannung ist nötig für den Mikrocontroller, da dieser dkeine 5V unterstützt.

### Mikrocontroller

Bei der Auswahl des Controllers wurden die folgenden Mindestanforderungen gesetzt:

- USB-Schnittstelle

- STM32L-Familie (Low-Power Familie)

- Mindestens 12 GPIO’s

- Handlötbarer Formfaktor

Das gewählte Modell ist der STM32L412KBT6. Dieser bietet genügend Pins und eine USB-Schnittstelle. Das Gehäuse ist ein LQFP mit 32 Pins.

Die Abbildung Zeigt die Beschaltung des IC’s. Die drei Kondensatoren dienen als Abblockkondensatoren an der Speisung.

Getaktet wird der Controller durch einen internen Oszillator, genannt MSI. Dieser versorgt die interne Peripherie mit 48MHz. Die Genauigkeit dieser Takt ist jedoch ungenau und durch Temperatur sehr schwankend. Deshalb ist extern ein Taktgenerator (X1) angeschlossen, welcher den Controller mit einem 32.768kHz Takt versorgt. Mithilfe dieses Taktes wird danach der interne 48MHz Clock kalibriert. Die Genauigkeit ist wichtig, da die USB-Schnittstelle einen möglichst genauen Takt benötigt, um eine Fehlerfreie Übertragung zu gewähren.

Der «BOOT0» Pin des Controller bestimmt, wie er aufstartet. Standardmässig ist dieser mit einem Pull-Down Widerstand auf Ground gezogen, sodass er normal aufstartet und das Programm ausführt. Alternativ kann der Jumper P2 geschlossen und dadurch wird beim Startup der Bootloader gestartet. Dies erlaubt dann eine Programmierung per USB-Schnittstelle

Um den Mikrocontroller zu Programmieren steht die SWD Schnittstelle zur Verfügung. Sie beinhaltet zudem die Reset-Beschaltung, welcher auf VCC verbunden sein muss.

## Software

### Hauptsoftware

# Schlussteil

## Fazit

## Probleme

## Vergleich mit Aufgabenstellung

## Quellenverzeichnis

Microchip: PIC18(L)F2X/45K50, Microchip, 27.07.2018, http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC18F2X_45K50-30000684B.pdf

Würth Elektronik: WL-SFTW SMD TOP LED full-color waterclear, Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG, 27.7.2018,http://www.farnell.com/datasheets/1911491.pdf?_ga=2.146832631.1915304690.1540276737-1213338847.1534140400

Infineon: TLE4946-2K, infenion, 10.10.2018, http://www.farnell.com/datasheets/1932173.pdf?_ga=2.190443627.1915304690.1540276737-1213338847.1534140400

Texas Instruments: TPS6220x High-Efficiency, Texas Instruments, 27.10.2018, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62203.pdf

Anhang

Gesamtschema

Blockschaltbild

Pflichtenheft

Beschreibung

Ziel des Projekts ist es einen Fidget-Spinner zu realisieren, der mit dem PoV (Persistance of Vision) - Prinzip einen Text anzeigen kann. Dazu ist es nötig LEDs auf einem selbst konstruierten Fidget-Spinner zu installieren und diese im richtigen Moment anzusteuern. Mit der Trägheit des Auges «sehen» wir dann einen Text. Der angezeigte Text und die Farbe sollen jederzeit über die Serielle, Virtual COM-Port Schnittstelle verändert werden können. Dazu soll, wenn möglich, eine eigene Windows Applikation geschrieben werden. Ansonsten wird der Fidget Spinner mit dem Programm TeraTerm konfiguriert.

Obligatorische Ziele

- Einen Text anzeigen lassen (min. 15 Zeichen)

- Den Text verändern können (Tera Term)

- RGB LEDs für die Textanzeige verwenden

- Farben einstellbar (7 Farben)

- PIC-Mikrocontroller mit USB verwenden

- Gute Gewichtsverteilung auf den beiden Flügeln des Fidget-Spinners

- Speisung über Batterien

- Schrift bleibt kontinuierlich an derselben Stelle

Optionale Ziele

- Farben dimmbar (volles Farbspektrum)

- Eigene Windows-Software (C#) zum definieren des Textes bzw. der Farbe schreiben

Bestückungsplan und Stückliste

Oberseite

Stückliste Oberseite

| Menge | Position | Bezeichnung | Händler |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | Cap, Cer, 4,7uF, 0805 | Distrelec |
| 1 | C2 | Cap, Cer, 10uF, 0805 | Distrelec |
| 3 | C3, C4, C6 | Cap, Cer, 100nF, 0805 | Distrelec |
| 1 | C5 | Cap, Cer, 470nF, 0805 | Distrelec |
| 1 | K1 | Buck-Converter, TPS62203, SOT23-5 | Distrelec |
| 1 | K2 | Microcontroller, PIC18F45K50, TQFP44 | Farnell |
| 1 | K3 | Hall-Effekt-Sensor, TLE4946-2K, SOT23-3 | Farnell |
| 7 | P1 – P7 | RGB-LED, 3528 | Farnell |
| 2 | R1, R2 | Widerstandsnetzwerk, 220R, 0612 | Distrelec |
| 2 | R3, R4 | Widerstandsnetzwerk, 330R, 0612 | Distrelec |
| 2 | R5, R6 | Widerstandsnetzwerk, 560R, 0612 | Farnell |
| 1 | R7 | Spule, 10uH | Farnell |
| 2 | R8, R9 | Res, 10k, 0805 | Distrelec |
| 1 | R11 | Res, 4,7k, 0805 | Distrelec |
| 1 | R12 | Res, 6,8k, 0805 | Distrelec |
| 1 | S1 | Switch on-on, SW DPDT | Distrelec |
| 1 | S2 | Taster, B3U | Farnell |
| 1 | X1 | ICSP-Programmierschnittstelle, 5-Pin Stiftleiste | Distrelec |
| 1 | X2 | Micro-USB Buchse, USB AB | Distrelec |

Unterseite

Stückliste Unterseite

| Menge | Position | Bezeichnung | Händler |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | G1, G2 | 16mm Knopfbatterie 3V | Farnell |
| 1 | X2 | Micro-USB Buchse, USB AB | Distrelec |

Bedienungsanleitung

Text anzeigen

Um einen Text anzeigen zu können muss nur der Schalter in Richtung Mitte gestossen werden und der Spinner gedreht werden.

Farbe wechseln

Um eine Farbe zu wechseln muss zuerst der Taster kurz gedrückt werden. Anschliessend blinkt die 1. LED in den Farben Rot, Grün und Blau. Bei jeder Farbe kann mit einem kurzen Tastendruck entschieden werden ob die Farbe leuchten soll oder nicht (Farbmischung ist möglich). Standartmässig leuchten die LEDs in Grün.

Taster

Power-Schalter OFF/ON

Zustandsdiagramm Hauptsoftware

Zeitplan